四川泸州川南发电有限责任公司

汽车煤采样装置一体化改造

技术规范书

生产技术部

二零二五年十二月

汽车煤采样装置一体化改造

技术规范书

- 总则

- 1、本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组的汽车煤采样装置一体化改造工程项目，本项目采用工程总承包模式，响应人范围包括但不限于设计、供货、土建施工、安装施工、试验、调试、培训、验收资料移交等内容。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求，解释权归采购人。

- 2、响应人的资质要求：

- （1）响应人为依法注册的独立法人或其他组织，并提供有效的证明文件；

- （2）响应人具有并提供有效的机电工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包二级及以上资质；

- （3）响应人具有并提供有效的安全生产许可证资质证书。

- 3、对响应人的业绩要求：

- 2020年1月01日至投标截止日（以合同签订日期为准），响应人须至少具有3个国内火力发电机组已投运的入厂煤智能验收项目、燃料智能化系统改造总承包合同业绩。响应人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和对应的用户证明扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页；用户证明须由最终用户盖章，可以是验收证明、使用证明、回访记录或其他能证明合同标的物的材料。

- 4、本技术规范书提出了最低的技术标准，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，响应人应提供满足本技术规范书提出的技术标准及符合国家或行业标准要求的高质量的设计、供货、施工及其相应的服务,当标准有冲突时，按较高标准执行。还应符合国家有关工程质量、安全、卫生、消防、环保等方面的强制性标准条文的规定。响应人必须保证提供符合本技术规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

- 5、响应人对采购人汽车煤采样装置一体化改造工程项目负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得采购人的认可。

- 6、响应人负责汽车煤采样装置一体化改造工程的设计、制造、供货、安装、调试（且但不限于改造设备旧件的拆除、转运至指定地点，土建施工、安全文明施工等）。

- 7、采购人不组织统一实地考察。所有投标书将均被认为实地考察后编写的，由于考察不充分造成工作项目遗漏，结果由响应人负责。在项目执行过程中，响应人不能因此提出任何关于财务费用和工期延迟的要求，响应人对本工程安全、环境保护、工程质量、工期等管理负有全部责任。响应人还应对本工程现状进行评估，就技术特点、相关业绩、施工组织及劳动力计划、工程进度表等在响应文件中进行专题说明，并在响应文件中附带项目设计效果图。

- 8、本技术规范书中采购人提供的项目基础数据、设计数据等一切数据作为响应人的工作依据，未提供的数据由采购人配合响应人进行数据搜集工作。响应人应对所提供的改造方案、应用的技术、采用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任，同时需满足询比文件的要求。

- 9、本工程采用KKS标识系统，要求响应人提供的所有技术文件（包括图纸）和设备均采用KKS标识系统。标识原则、方法和内容由采购人提供。

- 10、 响应人负责改造范围内警示、设备、管道、阀门标识、标志、色环、介质流向的制作安装，制作及安装标准按采购人要求执行。

- 11、 响应人施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须按采购人的相关管理制度执行。

- 12、响应人提供的设计、设备、系统所涉及的任何专利问题，由响应人负责解决，采购人不承担任何由专利纠纷引起的任何责任。

- 13、 由于响应人设计、制造、采购供货、安装等问题而导致设备无法正常按期投产、供货设备无法长期连续、安全、经济、稳定、可靠地运行，不能满足技术性能要求，响应人负全部责任。

- 14、本工程涉及的所有拆除的设备、材料为采购人所有，由响应人根据采购人的要求送到指定位置。施工过程应满足当地政府对环保、安全的要求，施工过程产生的垃圾、土方、施工废料等由承包人负责处理，处理方案符合环保安全等的要求。采购人有权依据电厂安全、环保管理规定对响应人进行考核。

- 15、 所有进口件（包括进口设备、零部件和原材料等）需要提供原产地证明文件、国外制造厂质量检验证明文件、进口海关证明文件和国内制造厂复检合格文件。采购人指定品牌的设备及配件必须按采购人要求选配，最终由采购人确定。

- 工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于泸州市江阳区江北镇，西北距江北镇约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约34km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km，北面距泸州机场跑道轴线延长方向约2km。

本工程规划容量4×600MW机组，本期工程建设规模为2×600MW机组。厂内火车运煤系统在煤场固定端南、北侧各设火车煤翻车机2台，火车煤卸煤经1、2、3、4AB胶带输送机输送至煤场和煤仓，带式输送机系统为带宽B=1400mm，带速V=2.5m/s，额定出力Q=1500t/h。运煤系统采用程控和就地控制两种方式。在3AB胶带输送机栈桥下安装2台皮带中部采制样装置，在南煤场侧面设置了2台北京通尼公司生产的螺旋钻杆汽车煤采样装置。

公司汽车入厂煤系统配有A、B两台重车衡，C、D两台轻车衡，均由梅特勒-托利多称重设备有限公司制造，具有自动称量、数据处理、显示、打印等功能，称重数据上传至服务器。称重管理系统为梅特勒-托利多AVS车辆自动称重管理系统。

- 设计和运行条件

1、气象资料

多年平均气压	973.2 hpa

多年最高气压	1001.4 hpa（1969年4月4日）

多年最低气压	946.8 hpa（1991年5月24日）

多年平均气温	17.6℃

多年最高气温	40.2℃（1972年8月26日）

多年最低气温	-1.6℃（1989年1月14日）

最热月平均最高气温（8月）	31.4℃

最近10a最大日温差	16.5℃（1998年4月24日）

多年平均相对湿度	84%

最大冻土深度                 该地区无冻土

多年年平均降雨量：				  1022.7mm

多年一日最大降雨量：				  160.5mm

多年平均风速：						  1.2m/s

离地10m高50a一遇10min平均最大风速：	24.0m/s

离地10m高30 a一遇10min平均最大风速：	21.9m/s

多年年平均降水日数：							159.9d

2、 燃煤主要特性

煤种：无烟煤、烟煤、混合煤等。

原煤粒度：≤300mm；最大粒度：400mm

散状密度：约1.0t/m3；

安息角：静安息角约40°，动安息角约20°。

- 主要设计条件及改造范围

1、改造背景

汽车煤车辆通过人为组织进厂排队完成登记、采样、计量等工作，汽车煤接卸依靠2台北京通尼LT232系列采样设备完成，人工辅助采样选点、接送煤样存在着工作繁琐，人为因素风险大，机械化程度低，工作效率低，劳动强度大，工作环境差，危害人体健康等问题。

现通北京尼公司已不生产采样设备，造成备件采购困难，设备故障率较高（螺旋钻杆、采样刀头磨损严重，破碎缩分设备设计冗余量不足，液压系统内漏，行走机构锈蚀严重、控制系统软硬件老化等）。

- 主要设计条件

实现四川泸州川南发电有限责任公司汽车入厂煤采样、计量等环节无人化操作，满足入厂运煤车辆无人化管理等要求，达到计划在现有两台汽车采样机基础上改造，拆除原有汽车采样机，采样间，保留原有汽车采样机钢结构，新增汽车煤入厂管理系统与汽车入厂识别系统，获取来煤车辆信息和煤场信息，自动对煤样进行采样归批，来实现无人操作采样系统。本方案综合利用信息技术、网络技术、控制技术，实现入厂汽车煤自动化采样。

- 3、改造范围

3.1拆除原采样设备（并转运至指定地点）

3.2安装新采样设备（包含但不限于设计、供货、安装、调试、试验、性能检测等）

3.3供货范围（包含但不限于，由响应人填写或增加）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 汽车采样机设备本体 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车采样机 | 全断面螺旋采样，采样筒φ273mm | 2 | 套 |  |
| 2 | 自动封装系统 | 8工位，煤样桶容积30L | 2 | 套 |  |
| 3 | 煤样桶 | 备用煤样桶，容积30L，不锈钢材质 | 16 | 套 |  |
| 4 | 人工扫码开盖装置 | 布置在人工制样室内，对封装密码桶进行读码开盖 | 1 | 套 |  |
| 二 | 入厂管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车煤入厂管理系统 | 管理软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 汽车入厂管理系统集成硬件 | 包含出入厂门岗、2台重磅2台轻磅、2台汽采 | 1 | 套 | 门岗、采样机 |
| 三 | 第三方性能鉴定费 | 具有资质的第三方机构 | 2 | 台/套 |  |
| 四 | 采样机附属工程 |  |  |  |  |
| 1 | 汽车采样机钢结构棚架 | 跨度7.7m，长度18m，高度约13.5m，包含地下基础，车道及汽车采样区域周边地面硬化 | 2 | 套 |  |
| 2 | 新建采制楼 | 采用钢结构板房形式 | 108 | ㎡ |  |
| 3 | 设备电源 | 采购人提供主电源电缆接入至汽车采样机电控柜处，响应人负责设备内部电缆 | 1 | 项 |  |
| 4 | 监控系统 | 监控系统全覆盖汽车煤入厂至出厂全路段及汽车煤采样机、采样室，视频存储时间大于90天 | 1 | 套 |  |
| 5 | 值班室大屏显示系统 | 65寸电视两台，配套电脑、支架等，用于显示监控视频及燃料称重系统数据等画面。 | 1 | 套 |  |

- 4、执行标准

所有设备的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照适用最新版中国国家标准(GB)以及国际单位制(SI)。

### 4.1煤炭验收标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T3715 | 《煤质及煤分析有关术语》 |
| 2 | GB/T483 | 《煤炭分析试验方法一般规定》 |
| 3 | GB474 | 《煤样的制备方法》 |
| 4 | GB/T211 | 《煤中全水分的测定方法》 |
| 5 | GB/T212 | 《煤的工业分析方法》 |
| 6 | GB/T213 | 《煤的发热量测定方法》 |
| 7 | GB/T214 | 《煤中全硫的测定方法》 |
| 8 | GB/T476 | 《煤中碳和氢的检测方法》 |
| 9 | GB/T219 | 《煤灰熔融性的测定方法》 |
| 10 | GB/T19494.1 | 《煤炭机械化采样 第一部分：采样方法》 |
| 11 | GB/T19494.2 | 《煤炭机械化采样 第二部分：煤样的制备》 |
| 12 | GB/T19494.3 | 《煤炭机械化采样 第三部分：精密度测定和偏倚试验》 |
| 13 | DL/T747 | 《发电用煤机械采制样装置性能验收导则》 |
| 14 | GB/T27025 | 《检测和校准实验室能力的通用要求》 |
| 15 | DL／T 2029—2019 | 《煤中全水分测定自动仪器法》 |

### 4.2信息化标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 2423.1 | 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》 |
| 2 | GB 50311 | 《综合布线系统工程设计规范》 |
| 3 | GB 50312 | 《综合布线系统工程验收规范》 |
| 4 | GB/T 8567 | 《计算机软件文档编制规范》 |
| 5 | GB/T 9385 | 《计算机软件需求规格说明规范》 |
| 6 | GB/T 9386 | 《计算机软件测试文档编制规范》 |
| 7 | GB/T 8566 | 《信息技术 软件生存周期过程》 |
| 8 | GB/T 13502 | 《信息处理 程序构造及其表示的约定》 |
| 9 | GB/T 14085 | 《信息处理系统计算机系统配置图符号及约定》 |
| 10 | GB/T 10112 | 《术语工作 原则与方法》 |
| 11 | GB/T 13725 | 《建立术语数据库的一般原则与方法》 |
| 12 | GB/T 20988 | 《信息安全技术 信息系统灾难恢复规范》 |
| 13 | GB/T 50314 | 《智能建筑设计标准》 |
| 14 | GB50396 | 《出入口控制系统工程设计规范》 |
| 15 | GB/T16895.17 | 《建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第548节：信息技术装置的接地配置和等电位联结》 |
| 16 | GB/T 19715.1 | 《信息技术 信息技术安全管理指南 第1部分:信息技术安全概念和模型》 |
| 17 | GB/T 19715.2 | 《信息技术 信息技术安全管理指南 第2部分：管理和规划信息技术安全》电监会《电力二次系统安全防护规定》 2005 |
| 19 | ISO/IEC11801 | 国际标准组织结构化布线标准 |
| 20 | ANSI/EIA/TIA-568-A | 大楼通信布线标准 |
| 21 | 国能安全〔2015〕36号文 | 《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》 |

### 4.3工业设计，制造相关标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T19001-ISO9001：1994 | 《质量体系——设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》 |
| 2 | GB11345 | 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 |
| 3 | GB985 | 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 |
| 4 | GB986 | 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》 |
| 5 | GB1184 | 《形状和位置公差、未注公差的规定》 |
| 6 | GB/T1804 | 《一般公差线性尺寸的未注公差》 |
| 7 | GB3323 | 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》 |
| 8 | GB3767 | 《噪声源声功率级的测定》 |
| 9 | JB/ZQ4286 | 《包装通用技术条件》 |
| 10 | JB8 | 《产品标牌》 |
| 11 | GB4208 | 《外壳防护等级分类》 |
| 12 | GB755 | 《电机基本技术要求》 |
| 13 | GB 156 | 《标准电压》 |
| 14 | GB/T 1980 | 《标准频率》 |
| 15 | GB 2681 | 《电工成套装置之中的导线颜色》 |
| 16 | GB 2682 | 《电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色》 |
| 17 | GB 3797 | 《电控设备 第二部分：装有电子器件的电控设备》 |

响应人有责任对本技术规范中未提及的技术条款提出补充，如果响应人未以书面形式对本协议中的条款提出异议，那么采购人可以认为响应人提供的产品完全符合本协议的技术要求，并以此为依据进行验收。如果响应人在系统设计和产品制造及系统性能验收等方面采用的一些标准和规范不在本节所列的标准和规范范围内，或响应人采用其他标准或规格，则响应人应详细说明其采用的标准或规格，并向采购人提供其采用标准或规格的中文版本。只有当其采用的标准或规格是国际公认的、惯用的和国家强制性标准，且不低于本技术规范的要求时，响应人采用的标准或规格才能为采购人认可。

- 5、系统要求

### 5.1汽车采样机设备

本项目新购2台固定车厢采样机，布置在汽车来煤路线上，采样机平行布置，响应人设计时考虑整体性保持一致，采样机设计需满足现有重型货车标准。

设计参数详见下表。

表2.2入厂汽车煤采样机设计参数（响应人负责填写）

| 序号 | 标称最大粒度 （mm） | 车长 （m） | 车宽 (m) | 车高 （m） | 车厢离地高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 5.1.1.总体要求

1） 对现有2套汽车采样机升级改造，汽车采样设备为桥式结构，整机全水分损失率不大于1％。汽车采样机能够实现全断面采样（从煤顶至煤底），具有触底反弹保护功能，同时取样点的位置、数量由采购人制定的采样方案灵活设置，可精准识别判断车厢位置，同时具有检修平台。汽车停稳后，系统随机分配采样点，采样选点在任何工况条件下均确保为随机、有效，代表性强，不损伤车厢壁和汽车底板。行走机构均用变频控制，启停平稳，能与采样机构构成X、Y、Z三维结构，实现汽车车厢随机多点全断面采样。

2） 桥式汽车入厂煤采样机包括：大小车行走机构、长螺旋采样装置、旁路溜管、除铁给料机、破碎、弃料缩分皮带机、智能封装系统、弃料仓、电气控制系统。

3） 采样机满足全区域的采样要求。

4） 余料排到弃料仓收集，定期由电厂自备弃料车运走。

5） 子样点分布：按国标GB/T19494.1-2023煤炭机械化采样 第一部分：采样方法相关规定执行。

6） 煤车停车熄火，启动开始按钮后采制样周期≤210秒/连续3点。

7） 子样数目和子样质量符合GB19494.1-2004标准中的第5条规定要求。

8） 设备工作噪音 : ≤85dB

9）采样结束后，语音提示系统和红绿灯与汽车采样机完全复位信号联锁，确保不发生车辆采样过程中误动，自动识别控制系统通过语音提示及屏幕显示提示车辆是否可以进行采样，采样完成后通过语音提示车辆是否可以离开。

10）采制样装置各设备及其相互之间，有可靠的机械或电气安全联锁措施。关键的驱动装置均装设可靠的制动装置、电动机、减速机。

11）设备采用PLC+PC+变频器控制技术，设备的控制方式为自动、半自动控制和手动控制等方式，遇有紧急情况能迅速切换成手动方式，必要时停止采样，以保证卸煤作业不受影响。就地设有手动操作按钮，供检修及应急情况下使用。就地控制柜应设置远方/就地操作切换装置。

12）系统通过一次编码及分配集样桶、使得集样桶与供煤单位对应，集样桶到达设定的满量后再次自动分配集样桶。封装系统可实现自动封装、标识。

13）系统需全程记录每天的供煤单位、随机分配的一次编码、机采集样桶号的对应关系，即：供煤单位名称、一次编码分配情况及时间、每次机采时间、采样方案、每个子样入哪个集样桶、每个子样的质量，系统提示分区合样，并在屏蔽供应商的情况下给出综合样加密编码。

14）汽车衡计量系统改造应充分考虑与现有称重管理系统对接，保证原系统功能正常使用。

#### 5.1.2.具体技术要求

（1）大车行走机构

大车为桥式结构，采用双电机驱动启动及停止采用变频控制技术，并配置机械测距装置，启动、停止平稳，制动可靠，能保证在最大工作风速时的逆向运行性能，大车两端安装有终端限位和聚氯酯缓冲器。电气和机械保护满足设备安全运行的需要。供电方式采用电缆滑车，电缆滑车考虑粉尘工作环境的工况。大车行走最大速度30m/min，能实现变频调节，电机功率2×2.2kw，大车行走机构双侧设置走台，便于检修。

（2）小车行走机构

小车采用双电机驱动，且采用变频控制技术，启动、停止平稳，能保证在最大工作风速时的逆向运行性能。小车两端装有终端限位和聚氯酯缓冲器。最大行走速度20m/min，速度实现变频调节，电机功率2×1.5kw。

（3）链升降长螺旋采样机

长螺旋采样机是利用升降电机带动链轮链条实现上下进给，旋转电机带动螺旋叶片高速旋转使物料上升，最终实现对螺旋采样头范围内的整个全断面的煤样进行采取。该采样机满足GB/T19492.1《煤碳机械采样方法》，并通过PLC可编程控制器和上位机实现程序控制，实现自动、手动、半自动等多元化的操作模式。

采样头直径不小于φ273mm。

采样头可实现边采边缩分，缩分比1/5。

升降机构由升降装置及导向装置组成。升降装置采用成熟可靠的双链式升降，并配有升降平衡配种块，确保采样器在升降过程中的工作稳定性；导向装置采用滚动摩擦的工作方式，机件磨损量极小，易于安装拆换，润滑要求低，灵活而耐用。根据计算机发出的指令，升降装置能将采样器沿运输车厢深度方向运动，到达随机采样点的深度坐标位置，完成车厢内的取样工作。减速机为避免刹车失灵采用蜗轮蜗杆带自锁传动方式。

（4）除铁给料皮带机

除铁给料皮带机采用防尘电机及配套减速机驱动，皮带设有松紧调节装置和弹性聚氨酯刮板装置、整流装置，皮带输送面两侧有特殊角度的倾斜挡边设计，皮带底部设计有独立电机驱动全密封式链刮板清扫装置，可以将皮带内部集聚的扬尘以及少量泄露的煤粉刮扫出来；皮带头部设计有专业除铁的永磁铁，能有效的去除原料样品中铁钉、钢丝等金属杂质。该皮带机需具有输送速度快，密封性能好，无粉尘飞扬和样料遗漏、皮带无粘附、给料均匀等优点，有效的保证原料样品的采制样质量，确保制样设备的安全工作。

（5）环锤破碎机

破碎机为卧式环锤结构，破碎机出料腔底部设置筛板，破碎系统进料口采用密封式设计，防止粉尘的飞扬，可获得小于13mm的出料粒度。破碎机应能满足24小时不间断长周期连续运行的性能要求。能满足全深度3点采样量破碎的要求，具有过载等自动保护功能。破碎系统的结构特点与参数说明：

破碎机破碎后的煤样粒度为≤13mm，过筛率不低于95%。

破碎机内不发生“饼煤”及粘附现象（无烟煤、贫瘦煤全水分≤18%）。

破碎板和锤头等的使用寿命在8000小时以上。

破碎机设计合理，使用时应不易发生堵煤现象，关键部位应设置检查门，当水分较大，产生堵煤时，能够方便地进行处理。为了保证系统能正常工作及由于大块不易破碎的物料进入破碎机而造成设备的损坏，破碎机设置可靠的电气、机械双重保护，以保证设备及人员的安全。

破碎机在破碎壁板上设有自动清装置，能定期自动对碎煤板上遗留物料进行清理。

（6）弃料缩分皮带

弃料缩分皮带机采用防尘电机及配套减速机驱动，皮带设有松紧调节装置和刮板装置、整流装置，皮带采用圆弧形截面皮带，并具有特殊角度的倾斜挡边设计，皮带底部设计有独立电机驱动全密封式链刮板清扫装置，可以将皮带内部集聚的扬尘以及少量泄露的煤粉刮扫出来，该装置具有输送速度快，密封性能好，无粉尘飞扬和样料遗漏、皮带无粘附、给料均匀等优点，有效的保证原料样品的采制样质量。皮带机和缩分器进行一体化设计，缩分器切割弧度和皮带弧度一致，确保全断面缩分留样。

（7）缩分器

缩分器采用皮带刮扫式缩分，缩分器开口宽度不小于被缩分煤样标称最大粒度的3倍。截取自破碎机出来后在皮带机上均匀输送的煤流全断面留样，缩分比为1/4-1/32可调，可进行在线缩分，以最大限度的减少人为误差。缩分器具有可靠性高，故障率低，维修方便，缩分精度高，缩分比调节范围大，工作可靠等特点。缩分器的接料斗、弃料斗、样料管均采用不锈钢制作，以有效地防止粘煤和堵煤现象。缩分器缩分水率≤16%的样煤时，机内不会发生粘结、堵塞等现象。结构上采用全密封设计，物料水分损失少。

（8）智能分样封装系统

智能分样封装系统将采样机破碎缩分后的子样汇总收集和自动封装标识，系统使用不锈钢煤样桶进行自动分矿集样，样桶自动锁盖封装，煤样信息自动标识，样桶自动进出等功能。所有操作无人为干预自动完成，实现了“人样隔离”，保证了煤样在转运过程中的安全。

集样桶整体结构由桶盖、桶身、桶底、RFID芯片组成，桶盖与桶身采用机械锁扣实现闭锁；样品的批次、重量、时间等信息自动捆绑RFID标签，信息跟随样品，全程可追溯，且RFID标签支持反复使用，系统自动识别。

入料口配有称重装置，可自动累积子样重量，防止样品溢出。同时，桶底带有RFID芯片，通过写码装置可将样品编码、样品重量、封装时间等信息写入，只能在专用读卡装置上才能识别，保证样品信息安全。

分样封装系统可实现自动剔废、自动进桶、称重、读码、装料、开压盖、选桶、自动出桶等功能。

煤样桶重桶与空桶采用双通道，空桶暂存区设置8个空桶工位，空桶工位数可拓展，重桶工位根据现场条件设置。

系统采用煤样桶和盖一起输送，不需人工补充盖子，并且盖子只在灌装时打开，减少水分损失和提高自动化程度。

系统拥有8个封装工位，可支持自动单个补充空煤样桶与排除重煤样桶，也可批量进行进桶与出桶。

分样封装系统封装效率为180s /样。

系统具备子样称重功能，子样暂存容积为3L，单次进料子样≤2kg，总样重量通过子样重量累计得到。

封装系统采用不锈钢材质的煤样桶，桶容量不低于30L。

煤样桶的密码盖采用无线供电，有效使用寿命2000次以上，无故障使用600次以上。

电控核心部分采用可编程控制器（PLC），性能可靠、稳定。

设备可实现手动、半自动、自动操作；全部工作经开关和触摸屏完成。

设置管理级别，操作、维护、管理权限分开，便捷管理，参数调整方便，有权限用户可对设备调整，使设备工作在最优状态。

整机设备具有故障报警提示、故障记录存储，便于维护。

智能设备间采取TCP/IP方式，实现与上级管控或上位机连接，实现全自动流程运行。

封装系统各部件设置可开闭的检查门（窗），并留有（足够的）检查空间，便于检查和维修。

（9）余煤返排系统

弃料系统由弃料皮带接取到汽车采样机处理后的弃料，并直接返排到弃料间内的弃料仓，弃料仓设置底部闸门，闸门灵活，不卡涩。弃料由业主自备小车运走处理。

（10）全自动定位系统

采用自动定位技术，定位采用超声波+红外传感器双重定位，在采样范围内能自动并准确的探测到运煤车辆的停车位置，确立采样原点，自动完成采制样过程，避免了人为因素的干扰。

具体工作流程：当运煤车辆停稳静止后，采制样机大车从采样原点启动，沿汽车前进方向开往运煤车上部，安装在大车上的纵向定位传感器在大车启动的同时开始不断探测，当纵向定位传感器检测到煤车车厢尾部后，通过横向定位装置测定汽车横向位置，最终定位到车厢内的随机生成的采样点坐标位置，自动完成运煤车辆的车厢定位工作和车厢内随机取点的工作。

#### 5.1.3 电气要求

5.1.3.1电气控制系统

采用可编程控制器（PLC）进行控制，结合上位机进行监控，并和燃料智能化集中管控系统进行通讯，接收管控系统生成的采样方案并自动执行，最终将采样执行情况反馈给管控系统，应无偿提供PLC密码或加密狗、组态备份等，确保所提供资料可正常使用。

采样机控制程序增加偏倚性能试验功能模块，初级采样头可人工点动运行，后续的破碎、缩分、收样、弃料等环节按原设定参数正常运行。

采样机控制程序增加精密度性能试验功能模块，样品收集装置换罐（桶）参数在线可调，当子样数等于设定参数时，系统自动换罐（桶）。

系统由电气控制柜、现场操作箱等组成。系统有手动及自动两种工作方式。在“手动”方式下，系统由现场操作开关来完成各单体设备的启停；在“自动”方式下，系统工作由PLC内部程序控制，设备的运行依照一定的联锁关系动作，并且系统在显示屏上给出工作状态显示，一旦出现故障，故障设备上级的所有设备将立即停止，而且下级的所有设备将继续运行来清扫系统。

缩分后样品收集，要求集样桶、矿点和运输车辆一一对应，系统将自动记录所采样的矿名、采样次数累计数、对应集样桶号、采样时间。

5.1.3.2 上位机

（1）采样系统工作画面能够显示采样工作流程，根据采样工作流程动态实时监测运行状态，显示当前采样及设备相关状态信息。

（2）采样系统带有信息报表的输入、查寻及打印输出等功能，系统能保存6年的数据；系统具有网络通迅接口。

（3）采样系统工作画面包括由主工作、采样信息维护、采样计划编辑、故障诊断、操作帮助、采样记录查询及报警历史记录等功能。

（4）采样记录查询：记录采样时间、采样点位置、采样方式、车厢编号、采样对象、采样操作者等信息，进行采样记录查询操作。

（5）上位机实行用户管理，用户按岗位权限进行分级。具备系统操作、监测管理、事故报警、事故自诊断、采样统计等功能。能根据现场控制要求，采用可选的频次、缩分比方式。PLC安装在采样机控制室，通过专用电缆与燃料智能化管控中心通讯，按批次来煤多少定制多种采样模式，自动完成分批次机械采样工作，能够按批次等多维度进行统计。PLC及上位机用户程序需按采购人要求定制编写，并建立采样数据库。

（7）具备与燃料智能化集中管控系统数据互访的接口功能，能够从燃料智能化集中管控系统中读取数据（包括车辆信息、采样编码，采样单元煤量，时间，煤种等信息），并且能够满足燃料智能化集中管控系统从静止煤采样系统中读取采样数据信息（包括采样方案、子样数，总样重量等采样信息）。

5.1.3.3 电动机

（1）防护等级：≥IP55;

（2）绝缘等级：F级（温升按B级考虑）;

（3）电动机380V，50Hz。

5.1.3.4电气技术要点

（1）每套采样机配备独立的PLC控制系统。PLC存储器容量留有30%裕量、I/O点留有20%余量。

（2）采用封闭电缆桥架和穿管敷设电缆，电缆桥架选用厚度不小于2.5mm的热镀锌材质。控制信号电缆和动力电缆分管，分层敷设。

（3）接入设备所有线缆不能裸露，应采用金属套线软管保护，金属套线软管两端应套接金属软管接头。

（4）所有的金属结构、电机外壳都需有效接地，并分清电源地、逻辑地、屏蔽地等。

（5）电缆进入线架，接线箱，配电柜等时，在进口处用防火泥封堵。

（6）每根线缆两端均应挂标志牌，注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点，电缆头采用相对编号。所有的接线端子都有正式的机打编号，电气元器件有正式名称和编号。

（7）电控柜内面板粘贴控制原理图和接线图，所有图纸应塑膜封装，防止玷污。

#### 5.1.4 设备规范及技术参数

响应人报价时应提供如下的技术数据和资料，响应人应保证其提供的技术数据和资料的准确性，以及这些技术数据和资料与采购人所规定的要求相一致。

表1 设备规范及技术参数（响应人负责填写）

|  | 项目名称 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤种适应性 | 适应煤种标称最大粒度 | mm |  |
|  | 适应温度范围 | ℃ |  |
|  | 适应烟煤全水分 | % |  |
| 大车 | 行走减速电机品牌型号 |  |  |
|  | 功率 | kW |  |
|  | 转速 | r/min |  |
|  | 大车行走有效距离 | m |  |
| 小车 | 采样升降减速电机品牌型号 |  |  |
|  | 功率 | kW |  |
|  | 转速 | r/min |  |
|  | 升降行程 | m |  |
|  | 行走电机品牌型号 |  |  |
|  | 功率 | kW |  |
|  | 转速 | r/min |  |
|  | 小车行走距离 | m |  |
| 采样头 | 型式 |  |  |
|  | 单点采样时间 | s |  |
|  | 螺旋杆驱动装置型式 |  |  |
|  | 采样头最大离地间隙 | m |  |
|  | 采样头直径 | m |  |
|  | 接料口尺寸 |  |  |
|  | 电机品牌 |  |  |
|  | 电机品牌、型号 |  |  |
|  | 电机防护等级 |  |  |
|  | 单点采样量（采样头单筒采完） | kg |  |
|  | 子样留样量（破碎、缩分后单点） | kg |  |
| 皮带机 | 型号 |  |  |
|  | 出力 |  |  |
|  | 电机品牌、型号 |  |  |
|  | 电机功率 | kW |  |
|  | 电机防护等级 |  |  |
|  | 除铁器品牌/除铁能力 |  |  |
| 破碎缩分系统 | 破碎机型号 |  |  |
|  | 生产出力 |  |  |
|  | 破碎锤材质 |  |  |
|  | 破碎筛板材质 |  |  |
|  | 进、出料粒度 | mm |  |
|  | 缩分机型号 |  |  |
|  | 总缩分比 |  |  |
|  | 制样适应水分 | % |  |
|  | 破碎电机品牌、功率 | kW |  |
|  | 缩分电机品牌、功率 | kW |  |
| 原煤样封装系统 | 型号 |  |  |
|  | 型式 |  |  |
|  | 分样桶容积 |  |  |
|  | 分样桶个数 |  |  |
|  | 备用桶个数 |  |  |
|  | 电机功率 |  |  |
|  | RFID芯片 |  |  |
|  | 工作频率 |  |  |
|  | 支持协议 |  |  |
|  | 读写距离 |  |  |
| 余煤处理系统 | 型号 |  |  |
|  | 弃料斗容积 |  |  |
|  | 电动仓门出力 |  |  |
|  | 电机品牌、型号 |  |  |
| 电源系统 | 供电形式 |  |  |
|  | 整机功率 | kW |  |
|  | 主电源电缆型号规格 |  |  |
| 电控系统 | PLC型号 |  |  |
|  | 工控机型号 |  |  |

### 5.2汽车煤智能验收管理系统

#### 5.2.1少人值守出入厂管理系统

- 新增煤车的少人值守出入厂管理系统。通过远距离读卡器自动读取车号信息，并与摄像头抓拍车牌进行校验，系统自动调取相应的车辆信息（车牌号、车型、颜色、拉筋位置、车厢与底部高度、司机姓名、电话号码、驾驶证号码、车自重、隶属承运公司等信息），并通过司机在自助一体机上录入运煤信息包含供应商、矿点、煤种等来完成来煤信息的采集。

- 首次入厂车辆到达入厂处,需办理车辆信息注册，将车辆信息录入系统并发放安装固定RFID电子标签（车辆信息卡），有效防止车辆自行更换电子标签。车辆信息包含车辆车牌号、车辆长度、车辆宽度、车辆底座高、拉筋位置、空车重量等基础信息录入。此过程需要司机或值班人员在自助一体机上自助录入车辆信息。

- 非首次入厂车辆到达入厂处，系统通过远距离读卡器自动读取车号信息，并与摄像头抓拍车牌进行校验，验证车牌是否有效，自动调取相应的车辆信息。系统可根据车辆是否在黑名单而拒绝车辆入厂。

- 为来厂车辆分配手持RFID卡（运输卡），进行一车一卡统一管理入厂后的工作流程，在整个工作流程中刷卡操作，实现少人值守。对未注册的运输卡，根据运输单位的运输单据进行运煤信息包含供应商、矿点、煤种等信息录入。

来煤信息录入：

a）司机自助录入：系统采用RFID无线射频技术读取车辆信息卡的编码，自动调取相应的车辆信息，并在触摸屏上显示，司机根据来运输单通过触摸屏选定矿点（运输单位）、煤种信息、输入票重完成运输信息的采集。验证全部通过系统自动开启道闸，并记录进入时间。

b）值班人员录入：针对运输来煤车辆变化很大的情况，在门岗设置验票室，车辆到达入厂口，值班员根据运输单录入来煤信息，向司机发放临时射频卡。

- 汽车出厂时，系统自动识别车牌，系统根据车牌号判断车辆厂内流程完成状况，对已被加入黑名单或未完成所有流程，语音提示不让出厂。

票据打印机在出厂门岗的情况：车牌识别确认无误自动打印计量票据，出口道闸自动抬起，车辆出厂，系统记录出厂时间，出厂后道闸自动落下。

对无法识别车牌号或列入黑名单车辆、入厂插队车辆与未完成工作流程的出厂车辆，不能开启挡车器。

#### 5.2.2汽车煤少人值守采制样系统

1）采样机接收来自燃料入厂验收管控系统自动制定的采样方案（车辆信息、采样点数、集样桶号等）后，自动执行，从而实现无人干预自动采样。

2）远距离读卡器自动读取车牌信息，并与摄像头抓拍车牌进行校验，自动调取相应的车辆信息，使用道闸、语音技术、控制车辆在整个工作环节的操作流程。通过射频卡提供给采样系统物料信息，采样系统依据车型车辆尺寸、提供的物料信息产生随机采样点位数据并实施采样。采样方案按照国标关于采样的规定建立数学模型，针对通过验证的每辆车的车辆信息，产生专用的采样子集数和采样位置信息，保证采样过程的随机性、公正性和过程的可追溯性、少人值守系统软件应有供应商评价体系。

3）、系统通过远距离读卡器自动获取车辆信息，对车辆信息进行匹配，自动升起道闸。车辆进入采样工位后，车厢定位系统判断车辆是否到达指定位置，若车辆未到达指定区域等异常状况，系统报警提示。

4）、采样机按照管控平台给定的采样方案及车辆（长宽等信息）信息进行布点。车帮等边框区域要留出100mm安全区域，防止采到车帮和拉筋。采用超声波定位实现全车随机采样、语音播报系统可通过系统语音引导司机进行操作、XYZ三轴采用编码器记数及称重传感器、采用数据库对采样记录、故障记录进行存储、新增采样高清抓拍及采样散点图系统，车厢定位按照设定的采样点数，新增煤样中间缓存装置，采完子样后进行破碎缩分，随机生成采样点、随机点分前、中、后三区，三点取样时每区只取一点，不在同一区多次取点。

5）、车辆进入采样工位前，系统根据读取的车辆信息进行流程判断，如发现异常，系统报警提示，不予采样。车辆停稳熄火，司机下车开启采样按钮，采样机根据读卡信息自动采样。

6）、系统根据车辆信息自动生成采样方案（即根据车辆尺寸及载重确定采样个数、并随机布点），该方案可由授权的管理者修改，人工修改必须留下痕迹、并注明原因。汽车到达采样位置（自动道闸挡住）后进行采样。采样方案按照国标关于采样的规定建立数学模型，通过验证的每台车辆信息，产生专用的采样子集数和采样位置信息，保证采样过程的随机性、公正性和过程的可追溯性。系统自动将采样方案传输给采样机，待采样完成，系统又从采样机上直接获取采样数据，包括采样流水号、采样时间、采样点数、采样位置、对应车号、采样质量等信息。

7）、系统通过一次编码及分配集样罐、使得集样罐与供煤单位对应，集样罐到达设定的满量后再次自动分配集样罐。

8）、系统需全程记录每天的供煤单位、随机分配的一次编码、机采集样罐号的对应关系，即：供煤单位名称、一次编码分配情况及时间、每次机采时间、采样方案、每个子样入哪个集样罐、每个子样的质量，系统提示分区合样，并在屏蔽供应商的情况下给出总样加密编码。

#### 5.2.3新增少人汽车衡计量系统

1）、煤车车辆的重车、空车进入汽车衡前，通过卡自动识别车牌号码，并与摄像头抓拍车牌进行校验，通过后允许计量，当确认拦车杆故障时，允许管理员设置手动放行。

2）、车辆进入计量工位后，红外检测器判断车辆是否到达指定位置，确认后后杆落下，若出现车辆未到达指定区域等异常状况，系统报警提示。

3）、若检测无异常，车辆正确上磅，系统设置红灯。司机熄火，刷卡后启动地磅开始称重，再等待地磅数据稳定几秒后系统读取所称量的重量，计量数据不能手工录入、不能人工删改，并通过大屏幕显示器显示称重数据。称重完成后，称重信息存入中心数据库。

4）、计量完成后前杆抬起通过语音提示，LED屏幕显示提示驾驶员进入相应的采样机进行采样。

5）、融合车号、称重时间、票重、毛重、皮重、净重、煤种、异常、发货单位等信息，实现入厂登记、自动计量、数据自动上传等功能，利用信息化技术监控现场设备，以图形化的方式结合数据表的方式进行入厂流程展示，实现对入厂异常数据的预警提醒，自动生成相关的报表，提供审批以及上报流程。

6）、系统与汽车衡器通过接口集成，实现对计量设备的远程监视。

A）、监视的参数包含设备故障、计量脉冲、瞬时流量。

B）、对每天的总车数和净重进行统计，对各车号、称重时间、票重、毛重、皮重、净重、煤种及发货单位用列表的形式进行展示，并用柱状图的形式对毛重、皮重、皮重异常进行按月的对比分析。

C）、管理员手动调整车辆所处的流程作态，并生成相应的操作流程信息。

7）、入厂汽车计量系统可增加实时重量值及仪表回零监测，利用数据曲线实时监控计量点的重量值，判断每次车辆上衡前、下衡后，表计是否回零，并对异常情况报警提示。

#### 5.2.4汽车煤接卸管理系统

汽车煤接卸管理系统主要包括接卸位置指定、接卸异常处理等功能。

系统具备按照批次信息获取实现在调运燃煤的卸煤位置，具体到卸煤点编号。通过利用采样区域的语音及LED显示屏对司机进行指引卸煤位置。

接卸异常处理：煤质视检验收人员采用PDA在线管理，可上传图片、扣罚操作等，严重违规可以记录违规等级（较轻、中、较重），作为后续合同内的参考依据。卸煤方案：系统根据设定方案语音提示指引车辆进入指定卸煤口。

现场PAD监卸：增加现场手持PDA 监卸装置，用于现场质检目测登记、指标统计及不合格煤炭或违规车辆或司机的登记，登记结束后，现场人员利用无线网络通过手持PDA自动上传当次采集的信息至管控系统。

### 5.3钢结构及采制楼技术要求

5.3.1 本项目新建汽车采样系统2套，平行布置，采样棚为钢结构形式，主要承载钢结构采用合适的结构型式，所有材料的化学成分和机械性能符合国家标准的规定。所有钢材都能满足当地极端最低气温环境的要求。所用的材料在焊接前均进行喷丸处理，所有施焊区域在焊接前均做清洁处理。主要角焊缝采用自动或半自动的方法完成，保证有足够的熔深，钢板的对接焊采用埋弧焊，保证焊透。焊缝坡口和外形尺寸符合GB985、GB986、GB1184的规定。按等强度的原则选用焊条，且在大批量使用前进行工艺性试验，试验合格后方可使用。

5.3.2桥式钢结构采样棚总长18米，大车轨道以上部分四周采用单层彩钢板围闭；钢结构包含钢结构主体钢架、行车梁及行走轨道、大车滑线支撑架、车道照明系统（200W，LED灯）、行车检修爬梯及检修平台。响应人负责钢结构地上部分、钢结构地下基础、地面的限位杆、基础及硬化地面的预埋等全部作业。

5.3.3采样棚为单层板，不做保温，外墙板厚为0.6mm。

5.3.4配套的制样室（含控制室）为二层钢构板房结构形式。

5.3.5采样配套制样室（含控制室）用于放置给料皮带机、破碎机、缩分皮带机、弃料仓、智能封装系统等，各房间建设要考虑隔音、防尘。房间两面安装玻璃窗，全部门窗均为高强度铝合金气密门窗。具体尺寸和面积按响应人的设备布局设计。制样室（含控制室）采用阻燃聚苯板保温以适应采购人的现场气温环境，制样室（含控制室）需考虑采暖采用水暖。

地基处理要求充分考虑本地区土质特性，基础（建筑及设备）下方采用灰土回填至原土层，根据荷载需求和本区域地勘资料，必要时增加桩基础，响应人应根据现有设备基础、地勘资料、川南电厂相关工程资料等，对建、构筑物分别提出明确的地基处理方式，并经招标人确认同意，确保无沉降风险。

响应人应负责按规程计入风荷载、雪荷载、地震荷载、振动荷载、设备荷载、活荷载和安全系数，完成其工作范围内的全部结构设计计算报告、材料技术规格说明、施工指导文件、设计说明和施工图的设计，并负责按技术要求及时向采购人提供完整的土建设计接口文件和图纸资料。

结构和设备支架按允许应力设计并含有相应规范中规定的安全系数，安全系数的取值应在计算报告中说明。

所有钢结构构件均为成品在现场组装，不允许只供应原材料在现场加工。所有钢结构构件（除镀锌构件外）均应涂漆保护，保证年限15年。

响应人负责根据实际设备安装需要对房间进行布局设计，包括：地面、墙面贴砖、门窗、电、暖、照明、检修箱、统一色调装修等；响应人须提供详细设计方案满足设备摆放需求。

| 1、采制楼工程技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外门： | 钢质防火门 | 照明： | 免维护防爆泛光灯（分层布置），采用冷光灯，光照度满足采制样区域及周边无死角 |
| 地面： | 地砖（光面，无花纹），或者水磨石 | 墙面： | 墙砖（光面，无花纹），贴到顶 |
| 顶棚： | 环氧树脂漆或吊顶 | 踢脚线： | 瓷砖地脚线 |
| 开关： | 旋钮型防爆开关 | 卷帘门： | 电动卷帘门（安装、检修） |
| 空调 | 控制室内需布置1台1.5P冷暖空调 | 其他 | 控制室内设置2套办公桌椅 |

## 5.4机械设备要求

（1）响应人提供的设备应功能完整、技术先进，能满足人身安全和劳保条件。

（2）所有设备均正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，响应人应提供优于本要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

（3）设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所用钢材均必须进行预处理，有效地提高钢结构件的防腐能力。各金属结构件焊接结构均应符合焊接技术标准。

（4）响应人不得提供带有试制性质部件。

（5）易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能方便地拆换和修理。所有重型部件均有便于安装和维修的起吊和搬运条件。

（6）所用的材料及零部件（或元器件）均符合有关规范的要求，且是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证、产品检验合格证、装配图，不采用国家颁布的淘汰产品。重要部件应取得采购人认可或采购人指定；目前国内产品质量尚不过关的部件，应选用进口产品。响应人应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

（7）所使用的配件应有良好的互换性且符合国家标准，不得使用非标件。

（8）所有外露的转动部件均应设置防护罩，且便于拆卸。人员易于达到的运动部位设置防护栏和平台、扶梯，但不妨碍维修工作。所有栏杆等的设计必须符合电力行业相关标准要求。

（9）露天工作的电动机、制动器均设置防护、防雨罩并便于拆卸。户外安装的电动机有防结露措施。所有外漏的电气设备及元件均有防护、防雨水、防晒、防尘、防潮等设施。露天的控制柜、控制箱、接线盒采用不锈钢材质（304材质）,对外壳进行喷塑，

（10）电动机、减速器重量在20kg及以上时提供带环形螺栓、吊钩或其他能安全起吊的装置；电动机、减速器重量在200kg及以上时应设计安装起吊装置，减速机要求采用优质品牌。

（11）各转动部件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。轴承温升一般不得大于40℃。且轴承温度不超过70℃。轴承座采用全密封形式。所有电机、减速机需配备冬季用低温润滑油脂，避免冬季出现冻结凝固情况。液压系统及部件（如果有）在组装前进行清洗，组装后密封良好、无冲击和漏油现象。油箱温升一般不高于环境温度30C，但油箱油温一定不得超过60℃，一般控制在30℃～50℃范围内。采用液压系统的需配有夏季及冬季用液压油，温度范围为-40℃～40℃。外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。设备中的结构件钢材在下料前需进行喷丸预处理，设备及部件的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。

（12）各设备采用的轴承使用寿命不小于50000小时，破碎机的轴承还应满足振动的要求。所有轴承座具有良好的润滑和密封，防止煤尘进入，并设置加油杯。所有轴承须采用全密封结构，如具备条件应采用轴承座外置方式，便于后期运行检查维护，同时加装清扫装置。

（13）各设备采用硬齿面减速器，减速器上设置可拆卸的观察窗，放油口螺栓采用磁性塞，减速器使用寿命不小于50000小时，减速器齿轮精度不低于ISO6级，齿轮硬度HRC56，减速器还应考虑热功率的影响。

（14）系统表面完整、光滑、色泽均匀、没有明显斑点、皱纹、气泡和粘附污物。漆膜附着力应符合GB/T9286中规定的2级质量要求；镀层表面色泽均匀、无露底、起皮和明显的擦伤、划痕等缺陷。

（15）设备及部件的噪声均符合国家有关标准规定的要求。空载噪声值不大于85分贝。必要时可加装隔音设施、防护罩等。

（16）系统在合适高度安装安全设施（检修平台）和可开闭的检查门（或窗），并留有足够的检修空间，便于检查和维修。

（17）响应人对外购材料及部件进行检验，并对其质量负全责。

（18）所有设备、电机的铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造，铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。铭牌上应刻有耐磨损的下列内容：制造厂名称、设备名称、设备型号、主要技术参数、出厂日期编码、出厂检验编码。

（19）所有的设备标识牌，房间门牌等标牌均由响应人负责。制作前由采购人确认内容、型号、规格。

（20）所有设备和技术方案必须由采购人审核通过后确定。施工过程中采购人有权对此工程设计方案及落后设备进行更换，且不再承担任何费用，响应人提供的设计方案和设备须为2020年至今内行业最先进水平。

（21） 检修起吊设施

1）对于重量超过100kg需要更换部件、设备等应提供起吊设施或起吊环。

2）对于检修维护用起吊重量超过500kg时，应设永久性起吊装置。

3）对于起吊重量超过3吨或起吊高度超过5米时应设电动起吊装置。

4）设置单轨应使起吊设备能从安装地点移到卡车上或检修场地而不需更换吊车。

5）起重设施包括电动葫芦（吊车）和/或手动链式葫芦，安装于I字轨道上的或固定物上的，以及永久性的和可移动的。

6）响应人必须向招标人提交一份清册，包括起吊位置、起吊设备名称，说明数量、型号、额定起重量和使用材料的强度特性。

5.5电气、控制系统要求

（1）电气设备绝缘性应符合GB/T15479，主回路对地绝缘电阻在一般环境下应≥1.0MΩ；机构运行控制电路中，应有防止工作人员误操作的保护措施；传动件均应安装防护罩；可能存在不安全因素的部件和部位应有明显的安全警示。

（2）控制系统中一次、二次元器件均采用ABB、施耐德、西门子等进口品牌或同等综合性能的其他品牌，本工程所使用的全部PLC品牌必须一致。各子系统之间的通讯必须保持一致，TCP/IP或标准MODBSU通讯；I/O点留有10%以上的余量。控制箱内的一次、二次元件在西门子、施耐德、ABB或同等综合性能的其他品牌内选择，热继电器要求自复位功能（11kW以上使用电动机保护器），保证远程跳闸后能自动复位，端子留有20%余量。。

（3）对于需要快开或快关的气动调节阀若配供电磁阀，则电磁阀与气动阀一体化安装。执行器（气缸）品质应参照或相当于银川英奥特，杭州杭辅，广州高胜，亚德客品牌产品 ，电磁阀品质应参照或相当于ASCO、SMC、HAWIKOR品牌产品。响应人设计并提供供气设备，气源压力为0.5～0.8MPa。当选用气动执行器时，对于有故障保位要求的气动执行机构，应配置保位阀。具有三断保位功能，即断电、断气、断信号保位。

（4）电气控制柜防护等级应不小于IP54，绝缘等级为F级。箱体采用不小于2mm厚喷塑不锈钢材料制作。控制箱如布置在室外需有防雨防尘措施，且防火封堵必须符合相关标准。

（5）本工程所使用的全部PLC品牌建议保持一致，建议采用西门子品牌，保持系统的完整性及一致性，便于采购人原控制系统备品备件可以通用，减少后期维护成本。

（6）为保证设备质量，工程竣工后响应人需提供本地化服务，如现场有调试需求，应在24小时内到达现场处理。质保期后提供有偿服务。

（7）本工程所涉及的所有仪控设备、材料及其施工均在本规范书范围内，由响应人负责。

（8）本工程所涉及配电室、控制室必须配备相应的空调，由响应人负责。

（9）本工程采制样工作现场照明灯具，就地控制箱等电气设备的防护等级不低于IP65且具备相应的防爆功能。

（10）本工程新增建筑必须满足建筑电气设计安装要求，必须具有应急指示等相关设施。

六、清洁，油漆，包装，运输与储存

1 、清洁，油漆

组装前从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，从内外表面清除所有轧屑、锈皮、油脂。铸件、钢构件在第一次涂层前做喷丸处理，除锈等级达到Sa2.5级。除不锈钢外的金属材料涂漆防锈。油漆选用国内较先进漆种，并能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备表面应涂三层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应由采购人指定。

2 、包装﹑运输

包装应符合GB/T13384标准的规定，并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起机组金属部件、电机部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。备品备件和专用工具单独包装，并特别注明。

设备发运前，将水全部放掉并吹干，且响应人确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不焊在设备上。

# 七、质保、工期

整体设备质保12个月，在质保期内出现非人为情况设备故障及损坏，由响应人免费负责维修更换；双方签订合同签字确认方案后1个月货到现场，现场施工工期：90天。

# 八、 响应人设备检修技术质量保证措施

## 1、 质量保证体系

## 项目经理是整个大修工程项目的第一责任人，项目技术负责人对工程质量负直接领导责任。确保质量体系与施工有效、同步运转，确保施工过程整个质量过程得到有效控制。

## 2、 质量职责

2.1项目经理

2.1.1项目经理是工程项目的第一责任人，对项目工程质量负全责。

2.1.2贯彻执行国家和上级颁布的有关质量方针政策、法令、规范、规程和标准，并监督检查执行情况。

2.1.3负责组织建立健全项目质量体系，配备必要的资源。

2.1.4 执行公司的管理方针、质量目标，结合工程实际情况，将项目的工程质量目标和计划、措施落实到各检修班组。明确项目经理部各层次的质量责任。

2.1.5 负责施工全过程质量管理和质量保证的具体实施，掌握工程质量情况，召开项目质量会议，组织项目质量检查。

2.1.6 负责职工质量意识教育，必要时开展QC小组活动。

2.1.7 对工程施工过程中的各种质量记录的准确性、及时性、齐全性负责。

2.2 项目技术负责人

2.2.1 在项目经理领导和公司指导下，贯彻执行川南发电公司和行业有关质量方面的管理制度和规定。

2.2.2 领导项目部质量管理工作，对工程质量负全责。

2.2.3 在项目经理领导下保证质保体系的正常运行，依据计划合理安排检查、试验人员。

2.2.4 组织专业工程师、质检员进行工程质量评定，开展质量检查和质量分析活动。

2.2.5 每周（月）定期向内、外部报道项目质量信息，并及时通报质量工作开展情况，定期进行质量活动分析。

2.2.6 组织接受采购人和有关部门对工程质量的监督、检查和对存在问题的处理工作。

2.2.7 负责对质量事故进行调查和处理，按照质量奖惩办法，对工程质量实施奖惩。

2.2.8 编制工程项目质量创优规划，并组织实施。

2.3 专业工程师

2.3.1 在项目技术负责人的领导下，对本专业的维护工作实行过程控制和指导。

2.3.2 编制或审核本专业维护方案、技术措施；指导、督促检修班组进行实施。

2.3.3 处理本专业维护工作中的技术、质量问题，参加本专业不合格的分析和处理会议，按规定编制或审核纠正预防措施，并监督措施的实施。

2.3.4 负责审定本专业的人员资格，指导工作，考核业绩，定期向技术负责人汇报，并监督措施的实施。

2.3.5 参加质量分析，讨论不合格品的处理方案。

3 质量计划

3.1 质量目标

3.1 检修质量优良率≥95%，合格率100％；

3.2 杜绝重大质量责任事故，控制一般质量事故和记录性事故；

3.3 质量管理和质量保证体系符合GB/T19001-2000标准要求。

# 九、 响应人设备检修安全保证措施

1 、安全 、文明保证体系

项目经理是工程项目的第一安全责任人，项目安全负责人对工程安全、文明负直接领导责任。确保安全 、文明体系与检修工作有效、同步运转，确保检修过程中整个安全 、文明过程得到有效控制。

2、 安全职责

2.1项目经理

2.1.1项目经理是工程项目的安全第一责任人，对项目工程安全负全责。

2.1.2依据上级有关规定和采购人指令或要求，针对检修工程具体情况，组织制定检修安全、文明标准化检修、维护施工的实施办法及项目管理体系。

2.1.3督促专管人员认真履行职责，贯彻有关制度、规定和办法，并检查其贯彻效果。

2.2 安全培训负责人

2.2.1 认真贯彻执行安全生产文明施工的各项规章制度。

2.2.2 督促各专业检修班组认真执行各项施工安全管理制度。

2.2.3 实行对维护、检修施工现场全天候巡回检查，及时纠正作业人员违章现象，使安全生产、文明施工始终处于有效受控状态。

2.2.4 依据施工现场作业部位的变化，负责提出动态的、有效的具体安全防范措施。

2.2.5 负责编制各类安全警示标记及安全设施的采购计划。

2.2.6 发生安全事故时，组织保护现场、救治伤员，调查情况，提出事故报告。

2.3 各专业安全员（兼职）

2.3.1 认真执行项目部制定的安全、文明施工实施办法。把项目安全文明体系的管理要素落实到专业检修班组。

2.3.2 对专业检修班组进行作业前的安全技术交底，并做好记录。

2.3.3 在有危险作业时，提出具体安全防范措施，经项目部批准后，协助检修班组实施。

2.4 班组安全员（兼职）

2.4.1 依据项目部制定的安全、文明施工实施办法，在具体作业时，有针对性地落实到位。

2.4.2 随时检查本检修班组作业人员安全操作状态，及时纠正违章现象。

2.4.3 有动火作业或用电设备需移位时，向专业安全员及时汇报，办理有关手续，经确认安全状态符合要求，方可开始作业，并对动火作业实施全过程监护。

2.4.4 负责本专业维护、检修现场的清扫整理，不使材料、机具乱丢乱放，对检修中的垃圾装袋清理，送到指定存放地点，以便集中处理。

3、 基本安全文明措施

3.1 贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保持项目生产安全。配备专职安监人员，加强劳动保护用品的配备，提高检修人员劳动保护意识。

3.2 贯彻执行国家及各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化检修、维护服务安全管理。提高检修水平，确定严格的安全、文明检修秩序以保证人员和设备在维护检修服务工作中的健康与安全。

3.3 严格执行电力行业安全工作规程如《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力建设安全工作规程》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》的有关规定，遵守采购人各项安全管理规章制度，服从采购人对安全文明生产的管理和检查、考核。

3.4 遵守和执行文明生产的规章制度，按照采购人的要求统一着装，佩带标志。全面关照和提醒所有在检修现场上工作或停留的人员注意安全，保持管辖范围内的设施处于有条不紊的状态，以免发生人身事故。

3.5 在需要的时间和地点，根据业主或有关行政部门的要求，提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号必要时应派人值班，以及进行保护或为公众提供安全和方便。未经办理有关手续不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接临时结构。

3.6 预防或最大限度地减少对附近环境的干扰，以避免因维护检修服务引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。保持本项目范围内环境干净、卫生、整洁。

3.7 每天定时对本项目范围内的地面进行卫生清扫，定点向外运送垃圾，定期对建、构筑物楼梯、栏杆、扶手等进行卫生清理、打扫。

3.8 本项目范围内任何公共设施或财产（包括但不限于树木、草坪、道路、照明）不得损坏。

3.9 检修现场临时设施标准化，有序不乱，创造一个良好的生产、工作环境。

3.10 检修现场做到材料、机具、设备、构件和周转材料整齐堆放，施行定置管理，施工场地、道路平整干净。

3.11 检修场所的剩余材料及时回收，做到“工完、料尽、场地清”。

3.12 检修现场管理人员和个人应戴分色或有区别的安全帽，管理人员戴袖章或标志。

3.13 脚手架搭设标准、规范化，做到验收挂牌使用。

3.14 检修现场做到机械设备整洁，安全保护措施齐全可靠，标识醒目。

3.15 施工现场制定防火制度并设置明显的防火标志，责任到人，配备足够的消防器材，防火疏散道路通道畅通。

3.16 对参与本工程施工的人员进行社会公德、职业道德、职业记律的教育，妥善处理检修现场友邻单位的关系，争取各有关单位人员的谅解和支持，控制施工噪声和粉尘，确保生产机组的正常运行。

3.17 临时施工用电路线架设符合安全要求，电源盘箱配置标准化盘箱，照明布置合理，照度足够。

3.18 加强现场安全保卫工作，严格控制非检修人员进入施工现场。

3.19 检修工作开始前必须向全体作业人员进行安全技术交底，让作业人员了解和掌握工程特点及施工安全措施。

3.20 在有危险性的生产区域，如可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业前，应制定安全措施并经业主审查合格后严格实施。

3.21 满足四川泸州川南发电有限责任公司对文明生产工作的要求，遵守现场文明生产管理的有关规定，保持现场整洁、有序，作业时做到“三无”（无油迹、无水、无灰），“三齐”（拆下的零部件摆放整齐、检修机具摆放整齐、材料备品摆放整齐），“三不乱”（电线不乱拉、管路不乱放、杂物不乱丢），“三不落地”（拆下的设备、零部件不落地，工器具不落地，材料备品配件不落地），每天收工前场地清扫干净，做到工完、料尽、场地清。

3.22 行车操作人员必须经过培训，持证上岗。

3.23 检修设备及施工材料应存放有序，保证通道畅通，场地干净卫生。

3.24 严格按照：“工完、料尽、场地清”施工，一切废油、棉纱应随时清理干净。

3.25 高处作业应拴合格的安全带，工器具要放在工具包内或用绳索拴牢使用、传递。使用的脚手架应搭设牢固，架板安好并拴牢。

3.26 电动工具、气动工具必须经检验合格，使用时应遵守安全规程规定，在容器内禁止使用超过12V的电动工具。

3.27 对影响现场文明生产的设备问题要提出合理建议，协助采购人采取必要的措施进行改造，从而达到从根本上治理，实现生产现场物见本色的目标。

3.28 实行文明作业，工具、图纸、材料摆放整齐，要特别注意工器具不要随意脱手，应放在橡胶垫或木材垫板上，以防地砖损坏。检修完工后经运行验收方可结束工作票。

3.29 按采购人规定每星期进行安全文明生产联合检查活动，对检查出的问题认真组织人员及时给予整改。

3.30 现场严禁吸烟。

3.32 设备标牌齐全醒目、准确、规范。

3.34 检修后设备及基础周围无垃圾、积水、积煤、积粉等。

3.35 遵守所有采购人的有关文明作业的规章制度，文明检修工艺纪律。同时我方将采取措施履行如下责任：

3.35.1 为了保护设备或其他人员的安全及方便，在采购人所要求的时间和地点，以一定的费用实现以上效果的实施。

3.35.2 以一定的的费用采取适当的措施，确保工作人员和劳务人员的健康和安全。

3.35.3 在任何时候均应采取一切合理的预防措施，以防止我方人员或在人员之中发生任何违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，并维护治安和保护厂区附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

3.36易燃品管理

3.36.1 应使用供应商所提供的易燃品包装物，并明显标示类别。

3.36.2进入易燃品库禁带火种，不能穿能产生静电的化纤服装。

3.36.3工作人员必须小心谨慎处理易燃品，必须使用正确的卸货程序以避免包装损坏或工作人员受到伤害。

3.36.4易燃物卸下后，必须及时使用专用工具移往储存区。硬纸箱应待送到储存区才开启，以免在卸货时箱内的易燃物有散落的危险。

3.36.5油桶可用滚动的方式送到储存的地方。由两名工人滚动油桶以控制其速度。将易燃物储存于厂内指定的地方，绝不应储放靠近蒸气管道或加热器的区域。

3.36.7易燃物库房应安装货架，并附设起吊台，平稳安放。各类别的易燃物应有系统地排列，方便取用。已储存较久的应先使用，不宜被新到的存货阻挡提用。

3.36.8 只允许工作人员进入易燃品库，无关人员禁止进入。

3.36.9 禁止穿钉有铁掌的鞋子进入易燃品库。

3.36.10 将易燃物储存于户外是不良的做法。但若基于空间的原因必须存放于室外时，就应采取预防措施，将不良的后果减至最低。

3.36.11 其它易燃物必须遵守其具体存放规则。

3.36.12 尽量勿让易燃物受潮和受到阳光直接照射。

3.36.13 易燃品库内一切电气设备检修维护应在停电状态下进行。

3.36.14开启油桶应使用专用扳手或铜、铝制工具，不能敲击油桶，取油后应立即关好桶盖。

3.36.15 长期接触润滑油可能会引起皮肤过敏，应使用合适的防护用品。

3.36.16 工作人员应遵守之细则：

3.36.17 在无法使用防渗透手套时，可在工作前在皮肤上擦拭适当的防油性护手霜。

3.36.18不可将被油污染的擦布放在衣服口袋中，特别是裤袋中。

3.36.19切勿用脏抹布擦去皮肤上的油迹，因擦布中可能藏有的金属碎屑有擦伤皮肤而引发感染的可能性。

3.36.20 经常(特别在工作后)清洗皮肤。切勿用汽油或煤油清洁皮肤，应用肥皂或中性洗涤剂进行清洗。洗涤后可用面霜保护皮肤。

3.36.21 切勿穿着油迹渗透的衣物，工作服应经常换洗，特别小心避免日常衣物(尤其是内衣裤)被油迹沾染。

3.36.22 如发现身体任何部分出现疹，疮或瘤等，应立即向上级报告，加以治疗。

3.36.23 配备适当的医疗设备和急救用品。设专人负责，确保上述措施的执行。

3.37 气瓶的运输、储存、使用安全措施

3.37.1 在运输、储存和使用过程中避免气瓶受到激烈振动和碰撞冲击。搬运气瓶时，必须旋紧瓶帽，轻装、轻卸、严禁从高处抛下或在地面上滚动或撞击。

3.37.2在运输、储存和使用过程中，要防止气瓶直接受热。在夏季要有遮阳设施，防止暴晒。

3.37.3 可燃、助燃性气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米。

3.37.4 运输可燃性气体气瓶时车上必须备有灭火器。易燃品、油脂和带有油污的物品，不得与氧气瓶或强氧化剂气瓶同车运输。

3.37.5 氧气瓶、乙炔瓶内气体不能用尽，压力降至0.196Kp时，禁止继续使用，并挂上“空瓶”的标志牌。

3.37.6 氧气阀门只准使用专用扳手开启，不准使用凿子、榔头开启。乙炔阀门应用特殊的键开启。

3.37.7 工作地点，最多只允许有两个氧气瓶，一个工作，一个备用；最多储存的乙炔气瓶不得超过5瓶。使用中的氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定，氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

3.37.8 严禁使用没有减压阀的氧气瓶，以及没有减压阀、回火防止阀的乙炔气瓶，严禁装有气体的氧气气瓶与电线接触，不得将乙炔气瓶放置在通风不良的有放射性射线的场所，以及不得放在橡胶等绝缘物件上。

3.37.9 在焊接过程中禁止将带有油迹的衣服、手套和其它沾有油脂的工具物品与氧气瓶软管及接头相接触。

3.37.10焊割时，发现回火或发觉有倒吸声音，应立即关闭焊割炬的乙炔阀门，再关闭氧气阀。稍停后，开启氧气阀，把焊割炬内的灰吹吊，恢复正常后使用。若输气胶管或减压器爆炸燃烧时，应立即关闭瓶阀。

3.37.11 如发现瓶阀、瓶体等部位漏汽时，应立即停止使用，把乙炔瓶移至安全地点妥善处理。

3.37.12当瓶阀、瓶体处因漏汽而着火时，应用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，同时用水冷却瓶壁，以防进一步发生危险。严禁使用四氯化碳灭火器灭火。

3.37.13 如发现瓶壁温度异常升高时，应立即停止使用，并用大量水喷淋冷却。

4 、制定隐患检查程序，实行预防为主的方针

为达到预防为主的方针，我们制定《安全隐患检查程序》。整个安全管理过程，安全监督等都必须严格按此程序施工，从而对安全保证工作起到有力的促进作用 。该项工程有安全监督员负责实施和运行平衡，起到预防为主目的。

# 十、档案资料

1、响应人必须接受采购人对档案资料管理的监督、指导。

2、响应人必须建立并完善档案管理的专门机构和人员，现场项目部应有专职档案管理人员完成与档案有关的日常工作。

3、响应人在项目完成后，须整理归纳相关施工文件，包含：

工程准备：施工单位施工组织设计、开工审批、施工方案/措施

安全管理：安全措施、方案

进度管理：工程网络计划、进度计划

质量管理：质量验收划分表、质控文件、作业指导书以及技术交底、设计更改、施工记录

物资管理：开箱记录、设备材料出厂报告与质量证明文件

环保管理：环保管理措施

4、响应人应按照国家有关档案管理的规定，对本改造工程的建设资料收集、分类、归档保存，竣工后移交采购人。

5、响应人的档案资料编制应满足电力行业要求。

6、所有资料均由响应人整理、出版并移交采购人3套归档。

7、响应人应在工程移交生产后1个月以内将全部竣工资料提交采购人。

8、交、竣工资料的整理必须与工程施工同步，产品检验和试验前，工程技术人员必须把全部施工记录整理好，交采购人审查。工程竣工后，全部交（竣）工资料应整理好并办理移交手续。

9、工程技术人员在施工过程中原则上不调动，若确需调动，必须办理书面交接记录，移交已整理合格的工程交工资料，交接双方签字认可，做到人走资料清。

10、工程竣工档案、设备资料移交考核

响应人应在工程移交生产后1个月以内未将全部竣工资料提交采购人，逾期未交者，每延期一天扣罚500元，同时为保证竣工资料及设备资料的齐全，在工程及设备结算付款及质保金支付时，实行档案人员签字制定，档案人员未在“付款申请单”上签字，财务部不予付款，但罚款并不减轻响应人对档案管理应负的任何责任。

# 附件：检修质量、进度考核实施细则

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 被考核部门 | 部门扣奖 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修前管理 |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要材料、备品未按时到货 | 开工前15天必须到货验收 | 物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.2 | 产品无“三证” | 无“三证”产品不能使用 | 物资部、设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.3 | 未经验收即领用 | 领用前必须验收合格 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.4 | 耐磨件、保温材料未取样化验 | 必须取样化验合格后方能使用 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.5 | 新材料、新产品使用前未经鉴定批准 | 使用前必须鉴定并经有关部门批准 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.6 | 工器具未到位 | 检修前应到场 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.7 | 测量工具未经有关部门标定 | 必须经有关部门标定，并在有效期内 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.8 | 专用工具未检查或修理 | 专用工具在修前必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.9 | 起重工具未进行检查验收 | 必须检查验收合格 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 1.10 | 安全带未做拉力试验 | 必须全面检查，并做拉力试验 | 检修单位 | 每项扣100元 | 安全检察部 |
| 1.11 | 电动工具未经检查试验 | 必须检查试验合格 | 检修单位 | 每项扣500元 | 安全检察部 |
| 1.12 | 锅炉房电梯未做全面检查 | 必须进行全面检查，能安全可靠运行 | 检修单位 | 损坏一次扣1000元 | 安全检察部 |
| 1.13 | 主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案 | 开工前须审批 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 1.14 | 未办理进场开工手续 | 经各部门审批 | 检修单位 | 扣1000元 | 生产技术部 |
| 1.15 | 项目经理及技术人员未到位 | 按合同约定 | 检修单位 | 项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元 | 生产技术部 |
| 1.16 | 检修人员不到位 | 开工前人员应按合同约定到齐 | 检修单位 | 缺1人，考核500元 | 生产技术部 |
| 1.17 | 未按时进场开工 | 按时开工 | 检修单位 | 每迟1天，考核5000元 | 生产技术部 |
| 1.18 | 工作票办理不及时 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2 | 修中管理 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目管理 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项 | 以对应的项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.1.2 | 质检项目漏项 | 以项目计划为准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣100元 | 生产技术部 |
| 2.1.3 | 进口设备备品不落实而解体 | 备品不落实不能解体 | 设备维修部、检修单位、物资部 | 每项扣500-2000元 | 生产技术部 |
| 2.1.4 | 应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工 | 设备异动前应办理异动申请并经批准 | 设备维修部、检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2 | 质量管理 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 违犯作业指导书规定 | 以规定标准及程序为准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.2 | 违犯工艺纪律 | 以发电设备检修工艺纪律为准 | 检修单位 | 每项扣500元 | 生产技术部 |
| 2.2.3 | 三级验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.4 | 三级验收再次验收不合格 | 按作业指导书或规程规定 | 检修单位 | 每项扣2000元 | 生产技术部 |
| 2.2.5 | H点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.6 | W点验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 2.2.7 | H点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣600元 | 生产技术部 |
| 2.2.8 | W点再次验收不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣400元 | 生产技术部 |
| 2.2.9 | H点未经验收即进行下道工序 | 不验收合格不能进行下道工序 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.10 | 单机试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.11 | 分系统试转不合格 | 按质量标准 | 检修单位 | 每项扣5000元 | 生产技术部 |
| 2.2.12 | 发生误停、误动、误操作 | 指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.13 | 冷态验收硬件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.14 | 冷态验收软件不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣300元 | 生产技术部 |
| 2.2.15 | 再次冷态验收不合格 | 以质量手册及检修全过程管理标准为准 | 检修单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.2.16 | 设备损坏 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次 | 大修指挥部 |
| 2.2.17 | 检修中发生质量事故 | 以大修指挥部认定为准 | 检修单位 | 考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理 | 大修指挥部 |
| 2.3 | 大修协调管理 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 不按时出席调度会或协调会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.2 | 不按时出席专业会 | 以指挥部规定或通知为准 | 责任单位 | 缺席每人次扣100元 迟到每人次扣50元 | 大修指挥部 |
| 2.3.3 | 指挥部交办工作不落实 | 以指挥部认定为准 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 大修指挥部 |
| 2.3.4 | 专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音 | 以发送的工作联系单时的时间为准 | 接收部门 | 每项扣100元 | 大修指挥部 |
| 2.4 | 检修工期管理 |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 因备品加工及材料供应不及时拖延工期 | 指挥部认定为准 | 物资部 | 拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元 | 生产技术部 |
| 2.4.2 | 工期延误 | 指挥部认定为准 | 检修单位 | 拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元 | 大修指挥部 |
| 3 | 修后管理 |  |  |  |  |
| 3.1 | 设备不见本色、积灰积油等 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.2 | 阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每处扣100元 | 生产技术部 |
| 3.3 | 需消除的设备缺陷或漏点 | 冷态验收时提出为准 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 3.4 | 修后机组启动未成功 | 以并网及解列为准 | 责任单位 | 一次扣1-5万元 | 大修指挥部 |
| 3.5 | 首次启动发生泄漏 | 漏汽、风、油、水等 | 责任单位 | 每项扣200-20000元 | 大修指挥部 |
| 3.6 | 发生设备异常及以上事件 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 承担相应责任及费用 | 大修指挥部 |
| 3.7 | 质保期内发生缺陷 | 检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理 | 责任单位 | 每项扣100-10000元 | 生产技术部 |
| 4 | 材料备品费用超支 |  |  |  |  |
| 4.1 | 材料备品计划提报有误用不上 | 经指挥部认定为准 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.2 | 材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 每项扣200元 | 生产技术部 |
| 4.3 | 未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品 | 专责认定 | 责任单位 | 每项扣1000元 | 生产技术部 |
| 4.4 | 领用的材料备品保管不当或损坏 | 经生产技术管理部门认定 | 责任单位 | 按原值20%扣 | 生产技术部 |
| 4.5 | 资料整理及移交 | 按时按标准完成 | 检修单位 | 未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。 |  |